АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КЛОПИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2022 года   		№ 336

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах Клопицкого сельского поселения и на прилегающих к ним территориях

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, администрация МО Клопицкое сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории МО Клопицкое  сельское поселение согласно приложению № 1.

- 2. Утвердить перечень пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов МО Клопицкое сельское поселение, согласно приложению № 2.

3. Утвердить форму акта проверки источников наружного противопожарного водоснабжения согласно приложению № 3.

4. Проводить два раза в год проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО Клопицкое  сельское поселение, находящихся на водопроводных сетях поселения, результаты проверки оформлять актом.

5. Администрации МО Клопицкое  сельское поселение, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения необходимо:

5.1. Ежегодно принимать исчерпывающие меры по устранению неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения;

5.2. Составить списки источников наружного противопожарного водоснабжения, внести их в реестр, а также вести строгий учёт их количества и технического состояния.

5.3.  Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей

6. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории МО Клопицкое  сельское поселение определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

7. Разместить Постановление на официальном сайте администрации МО Клопицкое  сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации МО

Клопицкое сельское поселение                                          Т.В.Комарова

Приложение

к постановлению администрации

МО Клопицкое  сельское поселение

от 15.09.2022 г. № 336

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории МО Клопицкое  сельское поселение и обязательны для исполнения организацией водопроводного хозяйства, обслуживающей населённые пункты Клопицкого сельского поселения, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация МО Клопицкое  сельское поселение, а также организация водопроводного хозяйства поселения или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал который должен быть введён под крышку люка.

2.5. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

2.6. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы – ежемесячно.

2.7. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1. Руководители организаций водопроводного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация МО Клопицкое  сельское поселение, организации водопроводного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением главы МО Клопицкое  сельское поселение создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления Клопицкого сельского поселения, органа государственного пожарного надзора, организации водопроводного хозяйства, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов - повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),

- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

5.1. Администрация МО Клопицкое  сельское поселение, организации водопроводного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления Клопицкого сельского поселения и подразделения пожарной охраны о невозможности их использования, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев;

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Приложение № 2

к постановлению администрации МО Клопицкое  сельское поселение от 15.09.2022 года № 336

- Перечень

- пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов МО Клопицкое сельское поселение

| № п/п | Адрес, месторасположение водоисточника на местности (ориентир для быстрого обнаружения) | Характеристика (диаметр, вид водопровода, емкость водоема) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | д. Клопицы д.2 (МКД) | ПГ,Т-100, МО |
| 2. | д. Клопицы у дома культуры | ПГ, Т-100, МО |
| 3. | д. Клопицы д.14 | ПГ, Т-100, МО |
| 4. | д. Клопицы 200 м на юго-восток от школы | ПГ, Т-100, МО |
| 5. | п. Сумино д. 68 | ПГ, Т-100, МО |
| 6. | п. Сумино д. 72 (МКД) | ПГ, Т-100, МО |
| 7. | п. Сумино у дома культуры | ПГ, Т-100, МО |
| 8 | п. Сумино у котельной | ПВ, V 100 м3 |
| 9 | п. Сумино у столовой | ПВ, V 50 м3 |
| 10 | д. Торосово у Дома культуры | ПГ, Т-100, МО |
| 11 | д. Торосово у школы | ПГ, Т-100, МО |
| 12 | д. Торосово у дет.сада | ПГ, Т-100, МО |
| 13 | д. Торосово д. 35 | ПГ, Т-100, МО |
| 14 | д. Торосово у школы | Пруд |
| 15 | д. Будино | Пруд |
| 16 | д. Медниково | Пруд |
| 17 | д. Волгово д.49 | ПГ, Т-100, МО |
| 18 | д. Волгово | - Пруд |
| 19 | д. Ронковицы | Пруд |
| 20 | д. Красные Череповицы | Пруд |
| 21 | д. Губаницы | Пруд |
| 22 | д. Ольхово, д. Греблово (на границе двух деревень) | Пруд |
| 23 | д. Анташи | Пруд |
| 24 | д. Добряницы д.9 | ПГ, Т-100, МО |
| 25 | д. Добряницы, напротив д.19 | Пруд |
| 26 | п. Жилгородок д.5а | ПГ, К-100 МО |
| 27 | п. Жилгородок д.11 | ПГ, К-100 МО |
| 28 | п. Жилгородок д.18 | ПГ, К-100 МО |
| 29 | п. Жилгородок д.26 | ПГ, К-100 МО |
| 30 | п. Жилгородок д. 6в | ПГ, К-150 МО |
| 31 | п. Жилгородок д.27/1 | ПГ, К-150 МО |
| 32 | п. Жилгородок 230 м от д.27 | ПГ, К-150 МО |
| 33 | п. Жилгородок д. 13а (ПНИ) | ПВ, V-25 м3 |
| 34 | д. Кемполово в 70 м от д. 42 | ПВ, V-10 м3 |
| 35 | д. Модолицы, напротив контейнерной площадки | Пруд |
| 36 | п. Сельцо д. 1 (ДК) | ПГ, К-150 МО |
| 37 | п. Сельцо д. 2 | ПГ, К-150 МО |
| 38 | п. Сельцо д. 3 | ПГ, К-150 МО |
| 39 | п. Сельцо д. 7 | ПГ, К-150 МО |
| 40 | п. Сельцо у хоккейной коробки | ПГ, К-150 МО |
| 41 | п. Сельцо у котельной | ПГ, К-150 МО |
| 42 | п. Сельцо д. 33 | ПГ, К-150 МО |
| 43 | п. Сельцо д. 45 | ПГ, К-150 МО |
| 44 | п. Сельцо д. 29 | ПГ, К-150 МО |
| 45 | д. Сельцо напротив д.22 | Пруд |
| 46 | д. Слободка д. 25 | Пруд |
| 47 | д. Шелково | Пруд |
| 48 | д. Ржевка в 60 м от д. 13 | ПВ, V-10 м3 |
| 49 | д. Везиково, д. Курголово (на границе двух деревень, 55 м от д.2е д. Курголово) | ПВ, V-10 м3 |
| 50 | д. Ожогино (перекресток на въезде в деревню) | ПВ, V-10 м3 |
| 51 | д. Соколовка в 35 м от д.36 | ПВ, V-10 м3 |
| 52 | д. Муратово д. 14е | ПГ, К-100 МО |
| 53 | д. Муратово | Пруд |
| 54 | д. Горки | Пруд |

Приложение № 3

к постановлению администрации МО Клопицкое  сельское поселение от 15.09.2022 года № 336

АКТ

проверки источников наружного

противопожарного водоснабжения

«___» __________20____г.	                    д. ________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель администрации МО Клопицкое сельское поселение_____________________________________________, с одной стороны и	представитель обслуживающей организации ________, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в период с _______ 202___ года по ___________202_____ года произведен осмотр технического состояния пожарных гидрантов (водоемов), расположенных на водопроводных сетях населённых пунктов МО Клопицкое  сельское поселение.

Проверкой осмотрены пожарные гидранты (водоемы):

| № п/п | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осмотрено пожарных гидрантов (водоемов) |  |  |
| 2. | Обнаружено неисправных пожарных гидрантов |  |  |
|  | (водоемов) |  |  |
| 3. | Исправлено гидрантов (водоемов) |  |  |
| 4. | Обнаружено замороженных гидрантов (водоемов) |  |  |

Неисправные пожарные гидранты (водоемы):

| № | № ПГ (ПВ) | Адрес | Причина | Ведомственная | Примеча |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | неисправности | принадлежность | ние |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Исправные пожарные гидранты (водоемы):

| № | № ПГ (ПВ) | Адрес | Ведомственная | Примеча |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | принадлежность | ние |

Акт составлен в 2-ух экземплярах – по одному экземпляру каждой стороне.

Представитель администрации МО

Клопицкое  сельское поселение я___________________________

М.П.

Представитель обслуживающей организации_____________________________

М.П.